Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na:

„Budowę placu zabaw w miejscowości Oparówko przy żłobku”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefie placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia z paneli w części frontowej wraz z furtką.

Elementy zabawowe wykonane z polietylenu i stali oraz podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane ogniowo) oraz malowane proszkowo.

Nawierzchnia części placu zabaw z piasku płukanego o frakcji od 0,2 do2 mm, ułożona warstwą minimum 30 cm na agrowłókninie. Po uprzednim usunięciu humusu.

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, wysokość 1,2 m w kolorze zielonym.  Furtka szerokości 120 cm w kolorze zielonym. Górna krawędź ogrodzenia bezwzględnie musi być zakończona na gładko, bez jakichkolwiek wystających prętów,

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy zabawowe (przykładowe):

- Zestaw zabawowy 1 zestaw modułowy z możliwością rozbudowy

- Fotel Obrotowy 1 szt.

- Skoczki pojedyncze 6 szt.

- Bujak Kwiatek 1 szt.

- Bujak foka 1 szt.

- Domek 1 szt.

- Stół piknikowy 2 szt.

- Sprężynowiec 1 szt.

- Ogrodzenie panelowe z furtką łącznie ok. 12 m.b.

Przykładowe urządzenia zabawowe, które są przedmiotem zamówienia zamieszczono w opisie. Materiały te mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny. Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, dekoracji, stylów, form - zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu placu zabaw.

Urządzenia powinny posiadać kartę katalogową z wizualizacją, wymiarami oraz opisem technicznym, jak również posiadać Certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (należy dołączyć do oferty).